МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Курганский государственный университет»

Кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»

Проектирование локальной вычислительной сети

Распределение адресного пространства

РФ КГУ 09.03.03КП25 260091 Т1

Листов 2

Курган 2025

Таблица 1 – Распределение адресного пространства для сегментов в здании А.

| Vlan | Сегмент | Размер | Адрес | Маска | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan10 | 1-й пользовательский | 60 | 10.0.0.0 | /26 | 10.0.0.1 -10.0.0.62 |
| Vlan20 | 2-й пользовательский | 60 | 10.0.0.64 | /26 | 10.0.0.65 - 10.0.0.126 |
| Vlan30 | 3-й пользовательский | 60 | 10.0.0.128 | /26 | 10.0.0.129 -10.0.0.190 |
| Vlan101 | 1-й серверный | 30 | 10.0.1.128 | /27 | 10.0.1.129 -10.0.1.158 |
| Vlan102 | 2-й серверный | 30 | 10.0.1.160 | /27 | 10.0.1.161 - 10.0.1.190 |

Таблица 2 – Распределение адресного пространства для сегментов в здании Б.

| Vlan | Сегмент | Размер | Адрес | Маска | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan40 | 1-й пользовательский | 60 | 10.0.0.192 | /26 | 10.0.0.193 - 10.0.0.254 |
| Vlan50 | 2-й пользовательский | 60 | 10.0.1.0 | /26 | 10.0.1.0 - 10.0.1.62 |
| Vlan60 | 3-й пользовательский | 60 | 10.0.1.64 | /26 | 10.0.1.64 -10.0.1.126 |
| Vlan103 | 1-й серверный | 30 | 10.0.1.192 | /27 | 10.0.1.193 - 10.0.1.222 |

Таблица 3 – Распределение адресного пространства между коммутаторами третьего уровня и маршрутизаторами.

| Устройства | Порты | Адрес | Маска | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSW1 | PortChannel13 | 10.0.100.0 | /30 | 10.0.100.1 – 10.0.100.2 |
| MSW3 |  |  |  |  |
| MSW2 | PortChannel24 | 10.0.100.4 |  | 10.0.100.5 – 10.0.100.6 |
| MSW4 |  |  |  |  |
| MSW1 | Fa0/21 | 10.0.100.8 |  | 10.0.100.9 – 10.0.100.10 |
| RouterA | Gig0/0 |  |  |  |
| MSW1 | Fa0/22 | 10.0.100.12 |  | 10.0.100.13 – 10.0.100.14 |
| RouterB | Gig0/0 |  |  |  |
| MSW2 | Fa0/21 | 10.0.100.20 |  | 10.0.100.21 – 10.0.100.22 |
| RouterA | Gig0/1 |  |  |  |
| MSW2 | Fa0/22 | 10.0.100.16 |  | 10.0.100.17 – 10.0.100.18 |
| RouterB | Gig0/1 |  |  |  |