Лабораторная работа №11

Тема: Access-List’ы. Network Address Translation.

- Схемы сети:

- На схеме сети показано распределение IP адресного пространства и используемый протокол динамической марщрутизации.

- На маршрутизаторе Router1 установите пароль для доступа к маршрутизатору через telnet, а также пароль для перехода в привилегированный режим работы.

- Создайте Access-List и настройте маршрутизатор Router1 так, чтобы к нему можно было подключаться по протоколу telnet только с хостов из сети 192.168.2.0/24.

- Ограничьте прохождение транзитного трафика через маршрутизатор Router1 со стороны маршрутизатора Router0, разрешив следующие типы трафика:

- трафик ICMP от любого источника, любому получателю;

- трафик DNS от любого источника к DNS серверу;

- трафик TELNET от любого источника, любому получателю;

- трафик WWW из сети 192.168.3.0/24 к WWW серверу;

- трафик протокола EIGRP.

- Настройте NAT на маршрутизаторе Router0 так, чтобы хосты из сети 192.168.1.0/24 могли подключаться к WWW серверу от имени адреса интерфейса маршрутизатора Router0 из сети 192.168.3.0/24.

- Проверьте попадание пакетов в Access-List’ы на маршрутизаторах и создание записей в NAT таблице на маршрутизаторе Router0.

Примечание:

Просмотр Access-list’ов: # show access-list [N] Просмотр таблицы NAT: #show ip nat translation Просмотр статистики NAT: # show ip nat statistics

Задание пароля доступа через telnet: (config)#line vty 0 4; (config-line)#password <password>; (config-line)#login.

Задание пароля для привилигированного режима работы: (config)# enable secret <password> Создание простого Access-list’а: (config)#access-list <num> permit|deny <address> <wildcard> Создание расширенного Access-list’а: (config)#access-list <num> permit|deny <protocol> <source address> <wildcard> <destination address> <wildcard> [<options>]

Назначение access-list’а на интерфейсе: (config-if)#ip access-group <num> in|out

Назначение access-list’а на линии: (config-line)#ip access-class <num> in|out

Настройка PAT с использованием адреса интерфейса: (config)#ip nat onside source list <num> interface <name> [overload]

Настройка NAT на интерфейсе: (config-if)#ip nat inside|outside