МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Курганский государственный университет»

Кафедра «Программное обеспечение автоматизированных систем»

Проектирование локальной вычислительной сети

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РФ КГУ 09.03.03КП25 260091 П2

Листов 11

Курган 2025

АННОТАЦИЯ

Работа представляет собой разработку комплекта проектной документации создания локальной вычислительной сети служебного здания Компании Х. В неё входят схема расположения оборудования в монтажных шкафах, структурная и функциональная схемы.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. ХОД РАБОТЫ	6

1.1	Основные исходные данные для проектирования	6

1.2	Описание и обоснование основных проектных решений	7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня компьютерные сети – неотъемлемая часть современной жизни. Компьютеры давно перестали быть автономными устройствами: они постоянно подключены к сетям, что позволяет обмениваться данными, использовать общие ресурсы и распределять вычислительную нагрузку между множеством машин. По заданию курсового проекта требуется спроектировать локальную вычислительную сеть компании Х с учетом стандартов построения сетей.

Для реализации сетей потребовалась разработка стандартов, протоколов, методов защиты данных, а также специализированного оборудования и программного обеспечения. Даже небольшим компаниям необходима локальная вычислительная сеть (далее ЛВС [1]) – сеть, охватывающая ограниченную территорию (например, офис). Грамотно спроектированная ЛВС обеспечивает стабильную работу, безопасность данных и повышает общую эффективность сотрудников.

Таким образом, актуальность темы заключается в организации сети компании Х для улучшения взаимодействия между компьютерами сотрудников, сервером и печатающей техникой.

Целью курсового проекта является разработка сети средствами кабеля MMF [2] (многомодовое волокно).

Для достижения цели были определены задачи:

- спроектировать топологию сети;

- изучить исходные данные для проектирования ЛВС;

- спроектировать схему функциональной структуры сети;

- создать структурную схему сети;

- нарисовать чертеж установки технических средств;

- выбрать активное и пассивное оборудование;

- описать и обосновать основные проектные решения по построению и организации функционирования ЛВС;

- выполнить расчеты количества и стоимости оборудования.

Практическая значимость проекта заключается в том, что в результате выполнения курсового проекта будет спроектирована локальная вычислительная компании Х, являющаяся удобной в настройке, установке и использовании. А также подобрано коммутационное оборудование для функционирования всей системы.

ГЛАВА 1. ХОД РАБОТЫ

Основные исходные данные для проектирования

Характеристики объекта информатизации:

- Вид объекта информатизации – офисное здание Компании X;

- Характеристики зданий: здание А - 3 этажа, здание Б - 2 этажа;

- Центр коммутации в здании A: помещение 07; в здании B: помещение 46.

- Расположение активного оборудования должно производиться в помещении 07 здания А и помещении 46 здания Б.

- Серверное оборудование будет располагаться в монтажных шкафах в помещениях 07 здания А и 46 здания Б.

- Комплекс зданий А и Б оснащен внутренней структурированной кабельной системой (СКС). В состав СКС входит четыре узла, расположенные в помещениях 07 здания А и в помещениях 46 здания Б. Горизонтальная составляющая СКС построена с использованием медной витой пары категории 6. Вертикальная составляющая СКС включает в себя межузловые соединения организованные с использованием как медной витой пары категории 6, так и многомодового оптоволокна.

- Активное оборудование ЛВС должно обеспечивать возможность подключения существующих маршрутизаторов Компании X на уровне ядра или уровне распределения по протоколам FastEthernet или GigabitEthernet с использованием в качестве среды передачи данных медной витой пары категории 6. Надежность при подключении маршрутизаторов обеспечивается резервированием подключения к разным устройствам ЛВС;

- Количество пользователей, подключаемых к каждому центру коммутации: к центру коммутации здания А планируется подключение до 174 пользователей и до 24 серверов, к центру коммутации здания Б планируется подключение до 85 пользователей и до 24 серверов.

Перечень требований к ЛВС:

- ЛВС имеет иерархическую структуру, состоящую из двух уровней: ядра/распределения и доступа.

- Надежность работы оборудования ЛВС на уровне доступа должна обеспечиваться использованием резервных блоков питания в режиме горячего резерва и дублированием подключения к устройствам уровня распределения.

- Уровень доступа обеспечивает подключение к устройствам уровня ядра/распределения по протоколу Gigabit Ethernet физический носитель – витая пара или многомодовое оптоволокно.

- Уровень распределения обеспечивает коммутацию и маршрутизацию трафика протоколов семейства ТСР/IP с использованием динамического протокола маршрутизации OSPF.

- Надежность устройств ЛВС уровня ядра/распределения обеспечивается использованием резервных блоков питания в режиме горячего резерва и дублированием устройств

- ЛВС обеспечивает возможность создания виртуальных сетей (802.1Q) и маршрутизации трафика межу ними.

- ЛВС, после модернизации, должна обеспечивать маркировку и ограничение трафика на уровне доступа на основании информации 3 и 4 уровней модели OSI [3], а также возможность приоритезации трафика на уровне распределения.

Описание и обоснование основных проектных решений

Для создания ЛВС на основании требований заказчика выбрано оборудование производителя HP. Количество пользовательских сегментов – 6, количество хостов в пользовательском сегменте – 60. Количество серверных сегментов – 3, количество хостов в серверном сегменте – 30.

Для обеспечения необходимого числа портов для пользовательских сегментов, на каждую подсеть назначены по 2 коммутатора второго уровня: HP Aruba 2930F 24G 4SFP+ на 24 порта, HP Aruba 2930F 48G 4SFP+ на 48 портов.

Таблица 1 – Характеристики HP Aruba 2930F 24G 4SFP+

| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
| --- | --- |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP |
| Тип кабеля | Витая пара, Многомодовое волокно |
| Количество LAN-портов | 24 шт. |
| Тип LAN портов | 10/100/1000Base-T (1000 Мбит/с) |
| Количество uplink-портов | 4 шт. |
| Тип uplink-портов | 100/1000 Base-SX (1000 Мбит/с) |
| Наличие SFP (mini GBIC) | Есть |
| Количество портов SFP (mini GBIC) | 4 шт. |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ax, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |

Для каждого серверного сегмента выбраны коммутаторы второго уровня HP Aruba 2930F 48G 4SFP+ на 48 портов.

Таблица 2 – Характеристики HP Aruba 2930F 48G 4SFP+

| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
| --- | --- |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP |
| Тип кабеля | Витая пара, Многомодовое волокно |
| Количество LAN-портов | 48 шт. |
| Тип LAN портов | 10/100/1000Base-T (1000 Мбит/с) |
| Количество uplink-портов | 4 шт. |
| Тип uplink-портов | 100/1000 Base-SX (1000 Мбит/с) |
| Внутренняя пропускная способность | 176 Гбит/c |
| Размер таблицы MAC-адресов | 32768 |
| Протоколы Ethernet | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ax, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |

Каждый коммутатор уровня доступа должен подключаться к коммутаторам третьего уровня, а также необходимо обеспечить надежность при подключении, которая обеспечивается резервированием подключения. Было принято решение для каждого здания использовать по 2 коммутатора третьего уровня HP Aruba CX 6100 24G 4SFP+ на 24 порта.

Таблица 3 – Характеристики HP Aruba CX 6100 24G 4SFP+

| Тип коммутатора | Управляемый (Layer 3) |
| --- | --- |
| Технология доступа | Ethernet |
| Тип разъемов | RJ-45, SFP |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 24 шт. |
| Размер адресной таблицы | 8192 |
| Коммутационная способность | 128 Гбит/с |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE, 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |

Маршрутизаторов будет установлено по 1 в каждом здании, модель – HP Aruba 7008-RW.

Таблица 4 – Характеристики HP Aruba 7008-RW

| Стандарты сети | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u |
| --- | --- |
| Тип Ethernet интерфейса | Gigabit Ethernet |
| WAN порты Ethernet | 8 шт. |
| LAN порты Ethernet | совмещаются c WAN |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Слоты интерфейсных карт | 4 шт. |
| Протокол маршрутизации | BGP, RIP, OSPF |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4, IPv6, OSPF, BGP, RIP, VRRP, NAT, DHCP Server/Relay, IPsec VPN, GRE, QoS |
| Флэш-память | 8 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Порты USB | 2 шт. |
| Порты консольные | RJ-45 (RS232), USB Type-C |

Данные устройства поддерживают все необходимые стандарты и протоколы, и полностью удовлетворяют требования для создания ЛВС в компании Х.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была разработана Локальная Вычислительная Сеть (ЛВС) для компании Х. Подводя итоги полученных результатов, представляется возможным сделать следующие выводы: цели и задачи, определённые в начале работы по проекту, выполнены. Спроектирована ЛВС, состоящая из 2 маршрутизаторов, 4 коммутаторов третьего уровня и 15 коммутаторов второго уровня. Данная ЛВС способна обеспечить подключение до 360 хостов и 90 серверов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Основы ЛВС: принципы работы и оборудование для локальной сети [Электронный ресурс]. – URL: https://www.roksis.ru/articles/lvs-vvedenie-osnovy/ (дата обращения 09.12.2025).

- Одномодовое и многомодовое волокно, особенности и отличия | Статьи АО Компонент: [Электронный ресурс]. – URL: https://componentltd.ru/technical_information/articles/odnomodovoe-i-mnogomodovoe-volokno-osobennosti-i-otlichiya/ (дата обращения 09.12.2025).

- Сложно о простом. Модель OSI и TCP/IP / Хабр [Электронный ресурс]. – URL: https://habr.com/ru/articles/820419/ (дата обращения 09.12.2025).