Лабораторная работа №9

Тема: Динамическая маршрутизация. RIP, EIGRP, OSPF.

- Схемы сети:

- Настроить в заданной сети протокол динамической маршрутизации RIP. Информация должна присутствовать обо всех сегментах сети на каждом маршрутизаторе. При настройке необходимо учесть, что при адресации сегментов сети используются маски переменной длины.

- Маршрутизатор R2 не должен посылать RIP апдейты через интерфейсы Lo0 и FE, подключенный к коммутатору.

- Определить адрес, на который рассылаются RIP апдейты и значение Hold down таймера.

- Настроить в заданной сети протокол маршрутизации EIGRP. Не включать в апдейты EIGRP информацию об IP сетях интерфейсов Lo0 маршрутизаторов. Маршрутизаторы не должны выполнять автоматическую суммаризацию адресов на границе класса сети.

- Определить, информация, каких протоколов маршрутизации используется для достижения тех или иных сетей. Обосновать почему.

- Настроить в заданной сети протокол маршрутизации OSPF. Включить все интерфейсы всех маршрутизаторов в Area 0.

- Определить, информация, каких протоколов маршрутизации используется для достижения тех или иных сетей. Обосновать почему.

- Маршрутизатор R1 должен использовать только информацию OSPF для достижения всех IP сетей.

- Определить Router ID для каждого OSPF маршрутизатора.

- Определить какие маршрутизаторы являются DR и BDR для сегментов сети. Обосновать почему.

Примечание:

Просмотр таблицы маршрутизации: # show ip route

Информация о параметрах протоколов маршрутизации: #show ip protocols; #show ip eigrp neighbor; #show ip ospf neighbor; #show ip ospf interface

Просмотр апдейтов RIP: #debug ip rip events

Изменение административной дистанции: (config-router)# distance <x>

Команды настройки RIP:

router rip

network <адрес classful сети> - задание интерфейсов на которых работает RIP

version – задание версии протокола RIP

auto-summary – задание режима автоматической суммаризации адресов на границе класса сети passive-interface – выбор интерфейсов на которых можно только получать апдейты, но не рассылать

Команды настройки EIGRP:

router eigrp <Номер автономной системы>

network <адрес сети> [инверская маска] - задание интерфейсов на которых работает EIGRP auto-summary – задание режима автоматической суммаризации адресов на границе класса сети Команды настройки OSPF:

router ospf <Номер процесса>

network <адрес сети> [инверская маска] area <А>- включение интерфейсов в ту или иную OSPF Area